Kaposszekcső Község Önkormányzata Képviselőtestületének

10 / 2000. ( XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról

( egységes szerkezet )

Kaposszekcső község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében és 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 62.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28.§ (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, a Korm. rendelet 9. mellékletében meghatározott, a véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

- A rendelet területi hatálya Kaposszekcső község közigazgatási területére terjed ki.

- A rendelet hatálya alá tartozó területen területet alakítani, épületet és más építményt (a műtárgyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások mellett csak és kizárólag e rendelet – és az 1. mellékletében található V-2 és V-3 jelű szabályozási tervlapok együttes előírásai alkalmazandók.

- A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve kötelező előírásokat tartalmaz.

- fejezet. Az engedélyezés általános szabályai

Engedélyhez kötött építési munkák

2 – 3.§

A település geológiai felépítése, morfológiai jellemzői miatt szükséges teendők

4.§

Építési engedélykérelmek elbírálásának szabályai

5.§

- Az építési övezeti, illetőleg övezeti előírásokat a korábban épült épületek bővítése, átalakítása esetében is alkalmazni kell.

Azokat az épületeket, amelyek elhelyezkedése (a telekhatároktól és a szomszédos épületektől való távolsága), valamint nagysága (alapterülete, magassága) túllépi a hatályos előírásokat, csak a szabályossá tételükkel egyidejűleg szabad bővíteni, vagy átalakítani.

- A (3) bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik a meglévő épületek felújítására és bővítés nélküli korszerűsítésére, továbbá a korábbi előírások szerint engedélyezett és épült épületek bővítésére.

- – (8)

(9)

# Telekalakítási rendelkezések

6.§

- Az új telkek legkisebb méreteit az övezeti előírások szerint kell megállapítani.

- Az új saroktelkek szélességi méretének legalább 3,0 m-rel nagyobbnak kell lennie mindkét homlokvonal mentén az övezetben kialakítható telkek előírt legkisebb szélességénél.

- A korábban kialakított építési telkek akkor is beépíthetőnek minősülnek, ha a méreteik csak a kialakításuk idején hatályos előírásoknak felelnek meg.

Közterületek használata

7.§

Közművek elhelyezésének, üzemeltetésének rendje

8.§

Az építmények elhelyezése, kialakítása

9.§

- Oldalhatáron álló beépítési mód esetében az épületek az oldalhatáron sorosan bővülhetnek.

- – (3)

- A lakóépülettől különálló épület ( gazdasági épület ) – kialakult állapot kivételével – legfeljebb 3,5 m építménymagasságú, a lakóépülettel összhangban lévő, ahhoz harmonikusan illeszkedő építészeti kialakítású lehet. A 12 m2-nél nagyobb melléképület tetőformája a főépülettel összhangban csak magas tetős lehet.

- Kaposszekcső  közigazgatási területén a 37/2007. ( XII. 13. ) ÖTM rendelet 1. mellékletének II. fejezete 8. pontjában meghatározott felületnagyságot nagyságot meghaladó óriás hirdetési és reklámcélú építmény, reklámszerkezet, fényreklám, cég- vagy címtábla nem létesíthető.

Az állattartó épületek elhelyezésére, kialakítására vonatkozó szabályok

10.§

- Nevelési, oktatási intézmény telkétől, továbbá egészségügyi intézmény, valamint élelmiszer előállítására, feldolgozására, forgalmazására, fogyasztására szolgáló építménytől 50 m-es távolságon belül állattartás céljára szolgáló építmény építése tilos. A már meglévő ilyen építményektől az előírt védőtávolságon belüli állattartási funkciót fokozatosan meg kell szüntetni.

Járművek elhelyezése

11.§

- Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához biztosítandó várakozóhelyek száma idényszerű használat esetében 30%-kal csökkenthető.

- Az ideiglenes, illetőleg alkalmi közterületi üzleti területekhez nem szükséges új várakozóhelyeket létesíteni.

# Tűzvédelem

- 12.§

II. fejezet. Településszerkezet, területfelhasználás

Településszerkezet

13.§

- A szabályozási terv az alábbi egységeket tartalmazza :

- a község közigazgatási területét beépítésre szánt, valamint beépítésre nem szánt területre, ezeken belül pedig különböző terület felhasználási egységekre osztja fel;

- a beépítésre szánt területbe tartozó terület felhasználási egységek területeit különböző építési övezetekbe sorolja;

- a beépítésre nem szánt területbe tartozó terület felhasználási egységek területeit különböző övezetekbe sorolja;

- az építési övezeteket, illetőleg övezeteket közterületekre és közterületnek nem minősülő területekre osztja.

- (2)  A beépítésre szánt területen a terület felhasználási egységek a következők:

- lakóterület ( nagyvárosias és falusias lakóterület ),

- vegyes terület ( településközpont, illetve központi vegyes terület ),

- gazdasági terület ( kereskedelmi, szolgáltató, egyéb ipari )

- üdülőterület ( üdülőházas ),

- különleges terület.

- A beépítésre nem szánt területen a terület felhasználási egységek a következők:

- közlekedési, közmű elhelyezési, hírközlési terület,

- zöldterület,

- erdőterület,

- mezőgazdasági terület,

- vízgazdálkodási terület.

- Szabályozási és építési vonalak

- 14.§

- A szabályozási tervben kötelezően meg kell tartani:

- a kötelező erejűen jelölt szabályozási vonalat ( közterület szabályozási vonal),

- a különböző rendeltetésű területeket elválasztó határvonalat,

- a területek rendeltetését,

- az övezeti jellemzőket,

- az építési hely közterület felőli határát.

- A kötelező erejű elemek módosítása a  szabályozási terv módosítását vonja maga után.

- – (4)

A szabályozási terv területének beépítésre szánt területei

15.§

A község területei építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint területfelhasználási egységekre osztottak. (A területfelhasználási egységeket, határaikat, és jelkulcsaikat a Terv tartalmazza.)

A táblázatokban a telkekre és építménymagasságra vonatkozó értékek tervezett épületre értendők, míg a K jel a kialakult állapotra utal.

- Nagyvárosias lakóterület

- 16.§

- A területen az OTÉK 11.§ (1), (2) és (3) bekezdésében megnevezett építmények helyezhetők el.

- E területfelhasználási egységbe a Liget lakótelep tartozik, ahol a már meglévő épületek felújításával, igény szerint magastető létesítésével, kisgarázs, parkoló, valamint a zöldfelületek kialakításával végezhető el a terület rahabilitációja.

- A területen betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következők :

| NL jelű építési övezet | OTÉK | # HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | tömbtelkes – K | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | - | m |
| mélységi mérete | - | - | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| Megengedett legkisebb/nagyobb építménymagasság | - | K – 15,0 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 80 | 80 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 10 | 20 | % |

- Falusias lakóterület (FL)

- 17.§

- A területen az OTÉK 14.§ (1) és (2) bekezdésében megnevezett építmények helyezhetők el.

- A falusias lakóterületen elhelyezhető gazdasági célt szolgáló épületekre – mező- és erdőgazdasági építmény, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, kézműipari építmény – vonatkozó szabályok :

- A gazdálkodási célú épület – ha a telken lakóépület is van – nem lehet nagyobb az építési telek méretének 15%-ánál. A lakótelek beépítettsége a gazdálkodás építményeivel együtt sem lehet nagyobb az övezetekre vonatkozó mértéknél.

- Gazdálkodás céljára elsősorban a meglévő gazdasági épületeket kell felhasználni.

- A meglévő gazdasági épület felhasználásakor

- állattartó épület esetében a lakóépülettel esetleg meglévő közvetlen kapcsolatot meg kell szüntetni,

- a gazdasági épület telekhatáron álló – vagy csorgóközzel a telekhatáron álló – épületrészén – falán, tűzfalán – a telekhatárra néző nyílást, természetes, vagy mesterséges szellőzőberendezést meg kell szüntetni.

- A gazdálkodás célját szolgáló épület a községben kialakult oldalhatáron álló beépítésnek megfelelően oldalhatáron, illetve csorgóközzel az oldalhatárra helyezhető el.

- – f.)

- A terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírások a következők :

| FL-1 jelű építési övezet (nagytelkes lakóterület) | OTÉK | # HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K – 1000 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K – 15 | m |
| Mélységi mérete | - | K – 80 | m |
| A beépítési mód | - | oldalhatáron álló |  |
| Megengedett legkisebb/lnagyobb építménymagasság | - | K – 2,5 – 4,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 30 | 30 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |

| FL-2 jelű építési övezet (középtelkes lakóterület) | OTÉK | # HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K – 700 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K – 15 | m |
| Mélységi mérete | - | K – 60 | m |
| A beépítési mód | - | oldalhatáron álló |  |
| Megengedett legkisebb/lnagyobb építménymagasság | - | K – 2,5 – 4,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 30 | 30 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |

| FL-3 jelű építési övezet (kistelkes lakóterület) | OTÉK | # HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K – 400 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K – 15 | m |
| Mélységi mérete | - | K – 30 | m |
| A beépítési mód | - | oldalhatáron álló |  |
| Megengedett legkisebb/lnagyobb építménymagasság | - | K – 2,5 – 4,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 30 | 30 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |

# Településközpont (vegyes) területe

- 18.§

- A területen az OTÉK 16.§-ában megnevezett építmények helyezhetők el.

- E területfelhasználási egységbe (területbe) a községközpont területe tartozik.

- A területen betartandó telekalakítási és beépítési előírások a következők :

| TV-1 jelű építési övezet | OTÉK | # HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | 600 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | 10 | m |
| mélységi mérete | - | 30 | m |
| A beépítési mód | - | K – zártsorú, hézagosan zárts. |  |
| Megengedett legkisebb/nagyobb építménymagasság | - | 4,5 – 7,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 80 | 70 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 10 | 20 | % |

| TV-2 jelű építési övezet | OTÉK | # HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K – 1500 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K – 20 | m |
| mélységi mérete | - | K – 40 | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| Megengedett legkisebb/nagyobb építménymagasság | - | K – 12,0 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 80 | 70 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 10 | 20 | % |

- – (5)

# Központi vegyes terület

19.§

- A területen az OTÉK 17.§-ában megnevezett építmények helyezhetők el.

- E területfelhasználási egységbe az Ipari Park és környéke intézményterületei tartoznak.

- A területen betartandó telekalakítási és beépítési előírások a következők :

| KV jelű építési övezet | OTÉK | # HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | 1500 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | 30 | m |
| mélységi mérete | - | 50 | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| Megengedett legkisebb/lnagyobb építménymagasság | - | 6,0 – 12,0 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | - | 50 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | - | 30 | % |

- Gazdasági jellegű területfelhasználási egységre vonatkozó általános előírások

20.§

- A területen csak olyan létesítményeket szabad elhelyezni, melyek a védőtávolságokon kívül elhelyezkedő lakó- és intézményterületek felé az üzemek együttes terhelő hatását nem növelik a megengedett mérték fölé.

- A főútvonal (611-es számú út) menti területekre városképi szempontból is igényesen kialakított (megtervezett) létesítmények telepíthetők.

- A területen bódé, faház, selejtes jármű, stb. csak ideiglenesen, felvonulási épületként (az építkezés időtartamára) telepíthető.

- – (7)

- A terület beépítésének feltétele a teljes közművesítettség. A megújuló energiaforrás helyettesítheti az OTÉK által előírt energiaforrást.

- 21.§

- A területen az OTÉK 19. § -ában meghatározott funkciójú épületeken kívül szabadtéri tárolást igénylő építőipari és építőanyag telepek is elhelyezhetők.

- A területen nem helyezhető el :

- egészségügyi, szociális épület,

- önálló gépkocsijavító telepek.

- A területfelhasználási egységen belül az építési övezetekre vonatkozó – szabályozási terven feltüntetett – előírások :

| KG jelű építési övezet | OTÉK | # HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | 1500 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | 30 | m |
| mélységi mérete | - | 40 | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| Megengedett legkisebb/nagyobb építménymagasság | - | 4,0-12,0 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 60 | 50 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 20 | 30 | % |
| Az előkert min. szélessége | - | 5,0 | m |
| Az oldalkert min. szélessége* | - | 6,0 | m |
| Az hátsókert min. szélessége* | - | 6,0 | m |

- Gazdasági jellegű területfelhasználási egység, egyéb ipari terület

22.§

- A területfelhasználási egységben elsősorban az ipari, energiaszolgáltatási és településgazdálkodási építmények helyezhetők el.

- A területen nem helyezhető el:

- egészségügyi, szociális épület,

- roncsautó tároló és bontó telepek.

- A területfelhasználási egységen belül az építési övezetekre vonatkozó – szabályozási terven feltüntetett – előírások:

| - IG jelű építési övezet | - OTÉK | # HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - A kialakítható legkisebb telekterület méret | - - | - K – 2000 | - m2 |
| - A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - - | - K – 30 | - m |
| - mélységi mérete | - - | - K – 40 | - m |
| - A beépítési mód | - - | - szabadonálló |  |
| - Megengedett legkisebb/lnagyobb építménymagasság | - - | - 4,0-12,0 | - m |
| - A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | - 50 | - 50 | - % |
| - A zöldfelület legkisebb mértéke | - 25 | - 25 | - % |
| Az előkert min. szélessége | - - | - K – 5,0 | - m |
| Az oldalkert min. szélessége* | - - | - K – 5,0 | - m |
| Az hátsókert min. szélessége* | - - | - K – 10,0 | - m |

23.§

## Üdülőterület

24.§

- A területen az OTÉK 21.§-ában megnevezett építmények helyezhetők el.

- E területfelhasználási egységbe (területbe) a Sarádi víztározótól északra tervezett üdülőterület tartozik.

- A területen a telekalakítási és beépítési előírások a következők :

| ÜÜ jelű építési övezet KEMPING | OTÉK | # HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | 2000 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | 40 | m |
| mélységi mérete | - | 50 | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| Megengedett legkisebb/nagyobb építménymagasság | - | 3,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 30 | 10 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 60 | % |

Különleges területek (KÜ)

25.§

- A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt ( helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek ) és más beépítésre szánt területfelhasználású területektől eltérnek.

- KÜ-1 jelű övezet : sport- szabadidő terület

| KÜ-1 jelű építési övezet SPORT, SZABADIDŐ TERÜLET | OTÉK | # HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | nincs kikötés | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - |  | m |
| mélységi mérete | - |  | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| Megengedett legkisebb/nagyobb építménymagasság | - | 4,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 40 | 10 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |

- KÜ-2 jelű övezet: temető, kálvária

| KÜ-2 jelű építési övezet TEMETŐ, KÁLVÁRIA | OTÉK | # HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | nincs kikötés | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - |  | m |
| mélységi mérete | - |  | m |
| A beépítési mód | - | szabadonálló |  |
| Megengedett legkisebb/nagyobb építménymagasság | - | 4,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 40 | 10 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |

- KÜ-3 jelű övezet: szennyvíztisztító területe.

- KÜ-4 jelű övezet: a homokpusztai homokbánya területe, mely bezárás alatt áll.

# A szabályozási terv területének beépítésre nem szánt területei

#### Közlekedési, közmű elhelyezési, hírközlési terület

- 26.§

- E területfelhasználási egység (terület) az OTÉK 26.§ (1) és (3) bekezdésben leírt célra szolgál.

- – (6)

- Azoknál a területeknél, ahol a közlekedés területeinek, létesítményeinek védőtávolsága ( OTÉK szerint ) nem biztosítható, a közlekedés elemeire környezeti hatásvizsgálatot kell végezni és egyedi vizsgálat alapján meghatározni a szükséges műszaki és szervezési intézkedéseket.

- A közlekedési terület szabályozása:

|  |  | Jelenlegi | Távlati | Szabályozási szélesség |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K-1 | M9, M6 gyorsforgalmi út | - | K.I.b.A. | külterületen 100-100 m |
| K-2 | 611-es számú főút | K.II.a.B. B.II.C. | K.II.a.B. B.II.C. | kialakult – 30 m kialakult |
| K-3 | 6519-es számú összekötő út 6534-es számú összekötő út | K.II.b.A. B.II.C. K.II.b.B. B.II.C. | K.II.b.A. B.II.C. K.II.b.B. B.II.C. | kialakult kialakult |
| K-4 | Kossuth L. utca Ipari Park gyűjtőút | B.III.a.B. - | B.III.a.B. B.III.a.B. | kialakult 16-20 m |
| K-5 | Szabadság u. tervezett gyűjtőút | B.III.a.C. | B.III.a.C. | kialakult – 20 m |
| K-6 | Lakó, kiszolgáló utak | B.III.b. | B.III.b. | kialakult – 12-20 m új: minimum 16 m |

# Zöldterület

- 27.§

- E terület-felhasználási egységbe ( területbe ) a közparkok ( KP ) tartoznak.

- A területen legfeljebb 4,5 m építménymagasságú építmények helyezhetők el.

- A közparkokban az OTÉK 27. § (4) és (5) bekezdése szerint helyezhető el építmény.

- A meglévő és újonnan létesítendő zöldterületek és felületek folyamatos fenntartásáról esetenkénti felújításáról gondoskodni kell.

- A szabályozási tervben jelölt, jelenleg más rendeltetésű területeken az eredeti rendeltetés megszüntetése után az előfásítást el kell végezni.

# Erdőterület

- 28.§

- E terület-felhasználási egységbe (területbe) a védelmi (Ev) és gazdasági (Eg) rendeltetésű erdők, illetőleg az ilyen célra kijelölt területek tartoznak, azok besorolását a mindenkor érvényes erdőgazdálkodási erdőterv tartalmazza.

- A területen – a kilátótornyok kivételével – építmények nem helyezhetők el, kivéve a gazdasági rendeltetésű erdőterületen az erdő rendeltetésének megfelelő gazdasági, szolgálati és vadgazdálkodási építmények elhelyezhetők.

- Ahol az erdő adott létesítmény védelmét szolgálja (Ev), bekerítése lehetséges. A védőerdő létesítése és fenntartása az adott létesítmény tulajdonosát terheli.

# Vízgazdálkodási terület

- 29. §

- E területfelhasználási egységben (területen) az OTÉK 30. § (2) bekezdése szerinti építmények helyezhetők el.

- A területegységbe a Baranya csatorna, Sarádi víztározó és egyéb vízfolyások tartoznak.

# Mezőgazdasági terület

- 30.§

- E területfelhasználási egység ( terület ) az OTÉK 29. §-a szerinti célt szolgálja.

- – (4)

- A mezőgazdasági terület a következő övezetekre tagolódik:

a.) általános:	M-0, M-Á,

b.) gyepterület: M-GY,

c.) kertövezet (tervezett): M-K.

- Az előírások szerint maximálisan beépített földrészlet tovább nem osztható.

- Általános mezőgazdasági övezet (M-0, M-Á):

a) Az övezet területén erdő is létesíthető.

b) Az M-0 jelű övezetben semmilyen építmény nem helyezhető el.

c) Az M-Á jelű övezetben a maximális beépítettség 3%, de építmény legalább 5 ha-nál nagyobb területű és 100 m szélességű telken helyezhető el.

d) Épület a dűlőút tengelyétől minimum 10,00 m-re helyezhető el.

- Az M-GY jelű övezet területén építmény nem helyezhető el.

- A „kertövezet” a szabályozási terven M-K és M-Kӿ jellel megjelölt mezőgazdasági rendeltetésű terület. Az övezetbe a mezőgazdasági kertes területek tartoznak.”

- Telekalakítás, beépítés szabályai :

- A mezőgazdasági kertes övezetben csak közterületről, vagy magánútról megközelíthető új földrészletek alakíthatók ki.

- Az M-K jelű földrészleteken egy, a 3% beépítettséget meg nem haladó alapterületű gazdasági épület helyezhető el. Különálló építményként egyéb gazdasági épület, pince, közműpótló berendezés, kemence, főzőhely, pergola, árnyékszék építhető.

- Az épület a növényzeti, domborzati, megközelítési, tájolási, stb. adottságoknak megfelelően a telken szabadon elhelyezhető.

- 4. Az M-Kӿ jelű földrészleteken a beépítettség a 3%-ot nem haladhatja meg.

- A szomszédos telektől olyan távolságokat kell megtartani, hogy az elhelyezni kívánt épület mellékfunkciói ( pl. pince földdombja, épület körüli víztelenítés, stb.) a szomszédos telkek használatát ne zavarják.”

A gazdasági épület előírásai :

- A gazdasági épület legfeljebb 4,50 m-es építménymagasságú lehet. Az épület tetőtere beépíthető.

- Pince kerítés, támfal előírásai :

- Pince az épülettel szerves egységben, abból nyílóan, az épület mögött, a domb felőli oldalon, vagy attól különállóan helyezhető el. A pincének egész terjedelmével a rendezett terepszint alatt kell lennie.

- A pince közterület, vagy idegen telek alá nem nyúlhat, illetve azt max. 1 m-re közelítheti meg.

- A kertövezet területén kerítés max. 2,00 m magasságú drótból, drótfonatból, fából, élősövényből létesíthető.

- A meglévő, vagy a művelésből, beépítésből adódó magasságkülönbségeket természetes földművekkel (rézsűkkel) kell kialakítani. A rézsűk biológiai eszközökkel történő védelme kötelező.

III. fejezet. Helyi építészeti értékek védelme

31.§

32 – 43.§

IV. fejezet. Környezet-, táj- és természetvédelem

44 – 48.§

# V. fejezet.  Egyes sajátos jogintézmények követelményrendszere

49.§

- A rendezési tervben foglalt feladatok megvalósítása érdekében – azok aktualitása esetén – az Étv. 17.§-ába foglalt sajátos jogintézmények működtethetők jelen szabályozási terv keretén belül, ezen önkormányzati rendelet szerint.

- Az önkormányzat az alábbi sajátos jogintézményekkel él

a.)	Elővásárlási jogi követelmények:

1. Elővásárlási jog illeti meg az önkormányzatot az újonnan tervezett lakóterületek, közparkok területén.

2. Az elővásárlási jogot az ingatlan nyilvántartásba be kell jegyezni.

b.) Helyi közút céljára történő lejegyzés:

1. A tervezett forgalmi, gyűjtő és lakóutak létesítésére kijelölt területsávok.

c.) Településrendezési kötelezések:

1. Beültetési kötelezettség: közérdekű környezetalakítás céljából a terv a szabályozási terven jelölt helyeken és területeken (fasorok, véderdő sávok) fásítást ír elő.

VI. fejezet. Záró rendelkezés

50.§

- Jelen rendelet és a hozzá tartozó szabályozási terv kihirdetésével lép hatályba.

- Rendelkezéseit a hatálybalépést követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni.

- E rendelet  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló,  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács 2006/123/EK  irányelvének  való  megfelelést  szolgálja.

Kaposszekcső, 2000. november 27.

Csapó Gyuláné						dr. Kovács Ildikó

polgármester						     körjegyző

Az egységes szerkezetű rendelet kihirdetve :   2021. április 23.

dr. Kovács Ildikó

címzetes főjegyző

A 4/2021. (IV.23.) ök.rendelettel módosított preambulum. Hatályos : 2021. május 1-től

A 3/2018. (IV.24.) ök. rendelettel módosított szövegrész. Hatályos : 2018. május 24-től

A 3/2018. (IV.24.) ök. rendelettel módosított szövegrész. Hatályos : 2018. május 24-től

A 10/2013. (XII.19.) önk.rendelettel hatályon kívül helyezett szövegrész

A 3/2018. (IV.24.) ök. rendelettel hatályon kívül helyezett rendelkezés. Hatálytalan : 2018. május 24-től

A 3/2018. (IV.24.) ök. rendelettel hatályon kívül helyezett rendelkezés. Hatálytalan : 2018. május 24-től

A 3/2018. (IV.24.) ök. rendelettel módosított szövegrész. Hatályos : 2018. május 24-től

A 9/2011.(IV.28.) sz. rendelettel hatályon kívül helyezett szövegrészek.

A 3/2018. (IV.24.) ök. rendelettel hatályon kívül helyezett rendelkezés. Hatálytalan : 2018. május 24-től

A 9/2011.(IV.28.) sz. rendelettel módosított szövegrész.

A 9/2011.(IV.28.) sz. rendelettel hatályon kívül helyezett szövegrész.

A 3/2018. (IV.24.) ök. rendelettel hatályon kívül helyezett rendelkezés. Hatálytalan : 2018. május 24-től

A 3/2018. (IV.24.) ök. rendelettel hatályon kívül helyezett rendelkezés. Hatálytalan : 2018. május 24-től

A 3/2018. (IV.24.) ök. rendelettel hatályon kívül helyezett rendelkezések hatálytalan : 2018. május 24-től

A 8/2008. (VIII.28.) sz. rendelettel módosított szövegrész.

A 3/2018. (IV.24.) ök. rendelettel hatályon kívül helyezett rendelkezés. Hatálytalan : 2018. május 24-től

A 9/2011.(IV.28.) sz. rendelettel hatályon kívül helyezett szövegrész.

A 10/2011.(XII.19.) önk. rendelettel hatályon kívül helyezett szövegrész

A 9/2011.(IV.28.) sz. rendelettel hatályon kívül helyezett szövegrész.

A 3/2018. (IV.24.) ök. rendelettel hatályon kívül helyezett rendelkezés. Hatálytalan : 2018. május 24-től

A 9/2011.(IV.28.) sz. rendelettel hatályon kívül helyezett szövegrész.

A 3/2018. (IV.24.) ök. rendelettel hatályon kívül helyezett rendelkezés. Hatálytalan : 2018. május 24-től

A 3/2018. (IV.24.) ök. rendelettel hatályon kívül helyezett rendelkezés. Hatálytalan : 2018. május 24-től

A 9/2011.(IV.28.) sz. rendelettel módosított szövegrész.

A 9/2011.(IV.28.) sz. rendelettel módosított szövegrész.

A 9/2011.(IV.28.) sz. rendelettel hatályon kívül helyezett szövegrész.

A 3/2018. (IV.24.) ök. rendelettel hatályon kívül helyezett rendelkezés. Hatálytalan : 2018. május 24-től

A 10/2011.(XII.19.) önk. rendelettel módosított táblázat.

A 3/2018. (IV.24.) ök. rendelettel hatályon kívül helyezett rendelkezés. Hatálytalan : 2018. május 24-től

A 3/2018. (IV.24.) ök. rendelettel hatályon kívül helyezett rendelkezés. Hatálytalan : 2018. május 24-től

A 10/2011.(XII.19.) önk. rendelettel módosított táblázat.

A 3/2018. (IV.24.) ök. rendelettel hatályon kívül helyezett rendelkezések hatálytalan : 2018. május 24-től

A 3/2018. (IV.24.) ök. rendelettel hatályon kívül helyezett rendelkezések hatálytalan : 2018. május 24-től

A 9/2011.(IV.28.) sz. rendelettel hatályon kívül helyezett szövegrész.

A 3/2018. (IV.24.) ök. rendelettel hatályon kívül helyezett rendelkezés. Hatálytalan : 2018. május 24-től

A 3/2018. (IV.24.) ök. rendelettel módosított szövegrész. Hatályos : 2018. május 24-től

A 3/2018. (IV.24.) ök. rendelettel módosított szövegrész. Hatályos : 2018. május 24-től

A 9/2011.(IV.28.) sz. rendelettel módosított szövegrész.

A 9/2011.(IV.28.) sz. rendelettel hatályon kívül helyezett szövegrész.

A 9/2011.(IV.28.) sz. rendelettel módosított szövegrész.

A 3/2018. (IV.24.) ök. rendelettel hatályon kívül helyezett rendelkezés. Hatálytalan : 2018. május 24-től

A 3/2018. (IV.24.) ök. rendelettel módosított szövegrész. Hatályos : 2018. május 24-től

A 3/2018. (IV.24.) ök. rendelettel hatályon kívül helyezett rendelkezés. Hatálytalan : 2018. május 24-től

A 3/2018. (IV.24.) ök. rendelettel módosított szövegrész. Hatályos : 2018. május 24-től

A 9/2011. (IV.28.) sz. rendelettel módosított szakasz megnevezés.

A 10/2013. (XII.19.) önk. rendelettel hatályon kívül helyezett szövegrész.

A 3/2018. (IV.24.) ök. rendelettel hatályon kívül helyezett rendelkezések atálytalan : 2018. május 24-től

A 9/2011. (IV.28.) sz. rendelettel hatályon kívül helyezett jogszabályi hivatkozás.

A 3/2018. (IV.24.) ök. rendelettel módosított szövegrész. Hatályos : 2018. május 24-től

A 3/2018. (IV.24.) ök. rendelettel módosított szövegrész. Hatályos : 2018. május 24-től

A 3/2018. (IV.24.) ök. rendelettel hatályon kívül helyezett rendelkezés. Hatálytalan : 2018. május 24-től

A 9/2011. (IV.28.) sz. rendelettel hatályon kívül helyezett szövegrész.

A 3/2018. (IV.24.) ök. rendelettel hatályon kívül helyezett rendelkezés. Hatálytalan : 2018. május 24-től

A 9/2011. (IV.28.) sz. rendelettel hatályon kívül helyezett szövegrész.

A 3/2018. (IV.24.) ök. rendelettel hatályon kívül helyezett rendelkezések hatálytalan : 2018. május 24-től

A 3/2018. (IV.24.) ök. rendelettel módosított szövegrész. Hatályos : 2018. május 24-től

A mellékletek újradolgozva, hatályos 2018. május 24-től

A 9/2011. ( IV.28. ) sz. rendelet – 60 napos hatálybaléptetési idejére – figyelemmel a kihirdetést követően indult ügyekben a rendelkezések alkalmazandók.

A 9/2009. (X.27. ) sz. önkormányzati rendelettel beiktatott szövegrész.